X758项目

调试手册

力德尔-电控

- 准备

  - 通气

  - 通电

    - 插电前，闭合所有空开，用万用表点检是否存在短路

      - L、N、PE短路检查

      - 24V、0V短路检查

      - 检查各部件是否得电，工作正常

  - 电脑环境配置

- 32bit Win7系统（需激活）

- 倍福Twincat软件（需激活）

- XDPPro

- TouchWin

- .net4.0、.net4.5.2

- halcon10（需激活）

- 基恩士Auto_ID

- 电机调试软件

- 程序下载

  - PLC

    - 文件名称：X758NO2.xdp（PLC）

    - 文件名称：X758NO2.txp（触摸屏）

    - 第一次下载PLC程序，需要把配置参数，初始值一并下载。

  - 机械手程序

    - 项目程序：EpsonRC90forX758

    - 将项目文件夹复制到目录：C:\EpsonRC70\projects

    - USB连接到机械手，打开机械手软体

    - 选择USB连接机械手

    - 打开项目：项目——打开——project——EpsonRC90forX758——new1——x758_1

    - 编译、下载

    - 机械手控制器设置

  - 倍福程序

    - 项目程序：X758BeckhoffPLC

    - TwinCAT软件 右键

    - Properties设置

    - System Manager设置

      - 新建

      - 保存。保存到备份目录，命名为X758NO2_1.tsm

      - SYSTEM-Configuration设置

        - Auto Boot（启动模式）设置为Run Mode

          - 用户名和密码跟随系统

      - I/O--Configuration设置

        - 扫描Ethercat硬件

轴参数

NC—Configuration设置

编码器参数

先设置编码器参数，再设置轴参数

        - Axis?_Enc - Parameter 编码器参数设置

            - 齿轮比：数值=导程÷编码器分辨率

            - 回原点方向设置

              - Calibration Cam Search：寻找原点方向

              - Sync Impuls Search：离开原点方向

            - FALSE：正方向运动

            - 正方向：远离电机方向

            - 寻参方式：Plc CAM

        - 对于台达伺服电机，需要将电机和编码器方向取反

        - Axis ? – Parameter轴参数设置

          - Reference Velocity：最大速度

          - Maxmum Velocity：最大速度×95%

          - Manual Velocity(Fast):点动调试速度（快速）

          - Manual Velocity(Slow):点动调试速度（慢速）

          - Calibration Velocity(towards plc cam):原点回归速度

          - Calibration Velocity(off plc cam):爬行速度

          - Position Lag Monitioring：FALSE 不监控

        - Axis ? – Dynamics加减速参数设置

          - 设置加减速时间为0.2秒

      - PLC—Configuration设置

        - 选择PLC程序文件：X758PLC.tpy

        - 连接变量

      - 注册、保存

    - PLC Control 设置

      - 打开备份的PLC程序文件 X758PLC.pro

      - 下载进控制器

        - Online – Login – Run

        - Online – Login – Sourcecode download

        - Online – Login – Create Bootobject

      - 保存

- PLC调试

  - 对照IO

    - 打开项目资料文档：X758资料.xlsx

    - IO选项卡

    - 打开PLC调试软件

    - 停止PLC

    - 对照IO表，依次检查PLC 输入/输出信号是否正确

  - 点动步进电机

    - 运行PLC

    - 松开急停、屏蔽安全门

    - 手动置位步进调试流程

      - S100调试1：上料步进调试

      - S102调试2：下料步进调试

      - 手动置ON条件

      - 按对应上下按钮，执行电机升降

- 机械手调试

  - 机械手机械装配角度还原

    - 要求装配将机械手爪手固定件缺口与机械手Z轴下限位缺口对齐

    - 点动机械手运动到上料点处

    - 松开机械手爪手固定件，再次调整机械手爪手角度。完成后，将其固定。

  - 对照IO

- 轴控调试

  - 打开上位机软体

  - 登录- 轴控- 下料、底座、运输

    - 调试开始：切换轴控到调试模式

    - 调试复位：切换轴控到运行模式

    - Home：轴回原点操作

    - SVN：轴伺服励磁与释磁

    - RST：轴报警复位

    - “+”和“-”：轴点动（JOG）运动

    - “点？”：轴运行到指定位置

    - “Get”：获得当前位置坐标到指定的点位寄存器

  - 对照IO

- 相机调试

  - 拷贝视觉脚本到相关目录

    - 文件名称：检测相机脚本.hdev

  - 打开上位机- 检测相机- 检测

  - 调整相机位置，使其拍摄的图像与要求的接近

- 试运行